采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：_星盆龙头_
优先采购清单为：炊用燃气大锅灶、中餐燃气炒菜灶、四眼煲仔炉、可倾式汤锅、燃气蒸箱、双层工作台、木面工作台、单通工作台、四层货架、四层平板货架、地架、四门碗柜、六门更衣柜、文件柜、星盆龙头，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，对于提供节能产品、环境标志产品部分的总价给予3%的扣除，未提供的不享受报价评审扣除。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目预付款40%（预付款在相关担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付），货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后，收到供应商发票后7个工作日付至合同金额的100%。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订并接到采购人供货通知后40日内到货并安装调试完毕。

	4
	免费质保期
	七年

	5
	核心产品
	净水系统


货物需求

	编号
	名称
	规格
	技术参数
	数量
	单位
	参考图片
	所属行业

	
	厨房（北）
	
	
	
	
	
	

	1
	洗碗间碟具间（北）
	
	
	
	
	
	

	2
	大单星盆台
	1000*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	6
	台
	[image: image181.png]



	工业

	3
	冲地龙头
	10米
	外形尺寸∶ L=10m土5%
壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
中心轴为硬度高不易磨损的不锈钢; 
锰钢弹簧;
10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
接水口口径为1/2"外螺纹。
	1
	台
	[image: image2.png]



	工业

	4
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	2
	台
	[image: image3.png]



	工业

	5
	开水器连底座
	9KW
	采用SUS304不锈钢制作，水箱为SUS304不锈钢冷轧板制造，自动机械延时进水控制，保障使用100%开水，整体灌注聚氨酯发泡层，全自动控制，具备缺水断电、防干烧保护系统；设备功率：9kW/380V；容量≥60L。
	1
	台
	[image: image4.png]



	工业

	6
	洗碗机
	2500×908×1630
	每小时洗涤量≥4500碟/小时
电压220/380V 
功率≥50KW
清洗温度≥55℃   喷淋温度≥85℃
清洗箱容量≥97L   耗水量：≤350L/小时   
出口区末端配置急停开关，当洗涤完毕的餐具触碰急停开关后，机器传送带和漂洗停止运行。
可拆卸大容量自冲式不锈钢过滤盘和大型深过滤篮洗涤缸配备排水管，具有自动溢流功能，且有开关保护。
出入口两端可打开，易于日常清洁。
内凹槽清洗喷嘴设计，形成强力水幕布懑清洗室，洗涤效果稳定高效。
操作面板上有2档速度选择按钮，方便调整机器洗涤速度。
▲投标文件中提供依据GBGB/T5080.4-1985、GBGB/T5080.7-1986标准，对洗碗机进行可靠性试验，要求试验温度： (40±3)℃，试验方案：区间估计法，可接受的平均无故障时间的倍数：1.1，鉴别比Dm:5MTTF≥1000h时，试验结果判定为合格。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告；
▲提供依据洗碗机GB/T 2423.22-2012《环境试验第2部分：试验方法试验N:温度变化》标准，对洗碗机进行快速温变试验，要求低温温度值≤-48°C ，高温温度值≥150°C ，温度变化速率:18°C/min ，低温阶段驻留时间≥45min ，高温阶段驻留时间≥45min ，循环次数≥50次，试验时间≥100小时，样品能正常通电工作。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告。
	1
	台
	[image: image5.png]



	工业

	7
	双孔收餐台
	1400*700*800/100
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；立柱：φ50不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。
	2
	台
	[image: image6.png]



	工业

	8
	双层工作台
	1500*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	1
	台
	[image: image7.png]



	工业

	9
	双门消毒柜
	热风循环
	内壁：采用 1.0mm 厚SUS304不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用 0.8mm 厚304不锈钢板；                                                                                                                —双层保温结构，最高温度可达 125 度，自动烘干，配不锈钢重力脚；                                                                                                                                                          —另配：自动控温自动恒温和定时装置；                                                                                                                                                           —360度热风循环杀菌，不锈钢面板；
电压：220V，功率≥4.8KW；容积≥700L。
双门消毒柜通过GB17988-2008标准二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4；双门消毒柜符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值≥5。
	2
	台
	[image: image8.png]



	工业

	10
	四门碗柜
	1200*500*1800
	面板采用SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM，配可活动脚。
	4
	台
	[image: image9.png]



	工业

	11
	烹饪间、蒸煮间（北）
	
	
	
	
	
	

	12
	双层工作台
	1500*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	6
	台
	[image: image10.png]



	工业

	13
	炉拼台
	400*1200*800/450
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作；台面下加不锈钢加强筋采用厚度1.2mm不锈钢板制，立柱：采用直径38不锈钢圆管制作；配不锈钢子弹调节脚。
	2
	台
	[image: image11.png]



	工业

	14
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	4
	台
	[image: image12.png]



	工业

	15
	四门高身雪柜
	双温
	1、内箱采用SUS304不锈钢板材
2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；
3、高效节能系统，导热好经久耐用
4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用
5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；
6、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好
7、温度：冷冻：-18~-15冷藏：-6~12                                     8、净容积≥860L                                                       9、能效等级：一级能效
	3
	台
	[image: image13.png]



	工业

	16
	炊用燃气大锅灶
	2000*1200*800/450
	1、采用SUS304不锈钢板材制作，台面厚度1.2mm，侧板、前面板、后背板厚度1.0mm；
2、炉体采用优质镀锌角钢框架；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚； 
3、炉膛：炉膛辅设 1600 度以上的耐火材料，配备加重铸铁翻边铁锅；
4、高效节能燃烧器：采用微耗静音燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达1400°C以上，火力猛，受热均匀； 
5、配高速风机，产品节能、高效；风机前置，便于后期维修更换；
6、配置熄火保护装置，一键启动，操作简单方便，使用安全；
7、精铸铝合金烟帽，实用，美观；
8、防倾斜水龙头座，操作方便实用；
9、推拉式风阀，便于厨师操作。
▲ 1.炊用燃气大锅灶具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准)，须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址;炊用燃气大锅灶满足一级能效（检测标准GB 30531-2024《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》；额定热负荷≥35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率75%以上,投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告。
	3
	台
	[image: image14.png]=




	工业

	17
	中餐燃气炒菜灶
	2000*1200*800/450
	1、采用SUS304不锈钢板材制作台面厚度1.2mm，侧板、前面板、后背板厚度1.0mm，灶面一体折弯成型；
2、炉体采用优质 40*40mm 角钢框架，防锈处理；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚； 
3、炉膛：采用耐高温耐火砖，炉膛辅设 1600 度以上的耐火材料；
4、高效节能燃烧器：采用铸铁燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达1400°C以上，火力猛，受热均匀； 
5、配高速风机，产品节能、高效；使用推拉式风阀，便于厨师调节风量大小；
6、配置电子点火熄火保护装置；
7、精铸铝合金烟帽；
8、防倾斜水龙头座。
▲ 1.中餐燃气炒菜灶具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准)，所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率54.6%以上；设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）；投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（报告必须是整机检测报告，且报告中必须体现产品图片）彩色扫描件并提供国家认监委官网截图。
	1
	台
	[image: image15.png]



	工业

	18
	四眼煲仔炉
	800*850*800/100
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作；炉盖板采用铸铁花架，配置 5 寸文华炉头，带防渣底抽屉；围档：采用≥38mm*25mm*1.0mm 不锈钢方管制作；立柱：采用Ф38不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。配置熄火保护装置。
	1
	台
	[image: image16.png]



	工业

	19
	炉背封钢
	L12000
	面板采用304不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM。
	1
	项
	
	工业

	20
	双层餐车
	1040*500*930
	面板采用SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ；配可活动脚。
	2
	台
	[image: image17.png]



	工业

	21
	燃气蒸箱
	24盘
	1、柜体水箱底和换热器、铰链均使用 SUS304 不锈钢，抗腐蚀性强经久耐用，燃烧室外壳采用拉伸工艺增大了板材强度和美观性自吸式烟道设计避免回火，耐高温多气囊硅胶门封气密性强保温效果增加熄火自动断气，安全有保障移动式一体燃烧器可简单抽出维修方便。
2、高密度树脂保温材料，防止热量散失；SUS304不锈钢蒸饭盘厚度≥1.2mm， 抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管；热负荷≥22KW。
3、缺水保护，自动进水功能，可实现全自动控制，配备熄火保护装置。
	3
	台
	[image: image18.png]



	工业

	22
	可倾式汤锅
	200L
	1、采用SUS304不锈钢板材制作；
2、锅体采用SUS304材质锅；
3、配置安全锁装置；
4、锅体旋转可倾、出料；
5、配置熄火保护装置，操作简单方便，使用安全。
▲ 燃气可倾锅具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准)，须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址。
	1
	台
	[image: image19.png]



	工业

	23
	冲地龙头
	10米
	外形尺寸∶ L=10m土5%
壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
中心轴为硬度高不易磨损的不锈钢; 
锰钢弹簧;
10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
接水口口径为1/2"外螺纹。
	1
	台
	[image: image20.png]



	工业

	24
	双星盆台
	1500*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	1
	台
	[image: image21.png]



	工业

	25
	灭火系统
	双瓶
	1、灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
2、该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。
3、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：640mm*610mm*225mm。
4、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀，灭火时间：≤1.8s；双瓶充装质量≥13kg*2；药剂保质期：有效期不少于3年。
▲5、厨房食用油灭火剂采用F类火灾水系灭火剂，依据XF3007-2020,TFRI-ZY-11:2020通过以下检验（投标文件中提供第三方检测（验）机构出具的盖有CMA或CNAS的型式试验报告彩色扫描件）：
a、温度处理前的PH值的实测结果为9.2（含）-9.4（含）之间，PH值在温度处理前后偏差（绝对值）为0.0；
b、凝固点在温度处理前实测结果＜-6.0℃且＞-23.5℃，凝固点在温度处理前后偏差（绝对值）≤0.3℃，；
c、温度处理前的密度：＜1.2g/cm³且＞1.05g/cm³，密度在温度处理前后偏差（绝对值）≤0.01g/cm³，
d、温度处理前的腐蚀率：3A21铝片≤0.2mg/(d.dm²)
e、毒性：温度处理前（活物）的死亡率为0%；
灭火性能：温度处理后的灭火时间≤90s。
	2
	台
	[image: image22.png]



	工业

	26
	净水系统
	
	出水流量≥9T/H
进水：自来水 ，过滤精度：0.5um                                     
滤芯滤膜等配件免费质保期内至少每三个月更换一次。
所投产品出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》（2001）的卫生要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，且结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物均为合格，总大肠菌群为未检出，重金属铅，镉、汞、铬、砷均合格。
	1
	台
	[image: image23.png]



	工业

	27
	面点间（北）
	
	
	
	
	
	

	28
	三层六盘焗炉
	1240*835
*1535
	1.三层六盘电烤箱，功率≥21千瓦。
2.采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀。
3.黑色钛金拉丝板，品质保证，全玻璃炉门带大视窗设计配有照明灯，可随时了解烘烤情况。
4.全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。
5.数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等。
	1
	台
	[image: image24.png]



	工业

	29
	单星盆台
	700*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	1
	台
	[image: image25.png]



	工业

	30
	木面工作台
	1800*800*800
	SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM,配可活动脚*下层带格栅*台面配实木案板，厚度≥15mm。
	2
	台
	[image: image26.png]



	工业

	31
	面粉车
	500*500*500
	采用1.2mmSUS304不锈钢板制作,四角加装耐磨万向轮。
	2
	台
	[image: image27.png]



	工业

	32
	电饼铛
	650*790*900
	1.整体采用不锈钢制作，锅体为SUS304不锈钢 2.大面积封闭加热，自动恒温3.迅速升温，温度误差小4.锅体处理通过氮化，健康无涂层5.功率≥5kw/220/380v
	2
	台
	[image: image28.png]



	工业

	33
	全自动压面机
	1200*630*1070
	1、适用于面食加工，揉压各种酥、韧性面团，只需将面团放置下输送带上，开机后自动输送、揉、压、折叠等工序，无需人工操作。
2、最大压面宽度：350mm；
3、压面厚度：5-25mm；
4、功率：≥2.2KW；
5、外壳不锈钢，SUS304轧辊
6、接触食品部件为SUS304不锈钢或符合食品卫生材料生产部件。
	1
	台
	[image: image29.png]



	工业

	34
	和面机
	400KG/h
	1、和面量：≥50KG/次；
2、浆叶式搅拌器，全钢，SUS304不锈钢搅拌器；
3、功率：380v/≥2kw。
	1
	台
	[image: image30.png]



	工业

	35
	搅拌机
	≥20L
	优质不锈钢制造；
机内凡接触食物的零部件，均采用SUS304不锈钢制造。功率≥1.1KW 380V/220V
	1
	台
	[image: image31.png]



	工业

	36
	四门高身雪柜
	双温
	1、内箱采用SUS304不锈钢板材
2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；
3、高效节能系统，导热好经久耐用
4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用
5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；
6、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好
7、温度：冷冻：-18~-15冷藏：-6~12                                     8、净容积≥860L                                                       9、能效等级：一级能效
	1
	台
	[image: image32.png]



	工业

	37
	拼盘车
	530*520*1800
	SUS304不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2MM，配可活动脚（含盘：材质SUS304）。
	1
	台
	[image: image33.png]



	工业

	38
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	1
	台
	[image: image34.png]



	工业

	39
	荤素加工间（北）
	
	
	
	
	
	

	40
	开水器连底座
	9KW
	采用SUS304不锈钢制作，水箱为SUS304不锈钢冷轧板制造，自动机械延时进水控制，保障使用100%开水，整体灌注聚氨酯发泡层，全自动控制，具备缺水断电、防干烧保护系统；设备功率：9kW/380V；容量≥60L。
	1
	台
	[image: image35.png]



	工业

	41
	冲地龙头
	10米
	外形尺寸∶ L=10m土5%
壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
中心轴为硬度高不易磨损的不锈钢; 
锰钢弹簧;
10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
接水口口径为1/2"外螺纹。
	1
	台
	[image: image36.png]



	工业

	42
	双层工作台
	1500*800*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	6
	台
	[image: image37.png]1l




	工业

	43
	多功能切菜机
	300-800kg/h
	电压:380（V）功率:3（kw）适用范围：1、将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状;  叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。适合食品加工业者配合自动化生产线。2、变频控制，操作简易，可切成 1-60 毫米的段。3、刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。4、机器为SUS304不锈钢材质。
	1
	台
	[image: image38.png]



	工业

	44
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	5
	台
	[image: image39.png]



	工业

	45
	大单星盆台
	1000*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	7
	台
	[image: image40.png]



	工业

	46
	玻璃门消毒刀箱
	535*135*645
	1、电压：220V，功率≥15W
2、外壳：全不锈钢结构设计,采用SUS304不锈钢制造，厚度≥1.0mm。
3、门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁。
4、内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁。
5、消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果，消毒时间：120分钟消毒时间掣。
6、安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒，安全可靠。
	2
	台
	[image: image41.png]



	工业

	47
	毛刷去皮机
	300kg/h
	1.凹凸球型毛刷辊，杜绝清洗去皮死角。
2.透视窗，工作进程一目了然。
3.整机不锈钢设计，方便清洁。
	1
	台
	[image: image42.png]\=




	工业

	48
	绞切肉机
	300kg/h
	1.一机两用，绞肉+切肉。2.结构紧凑，性能可靠。3.生产效率高，操作简便。4.设备功率≥1.5KW/380V。5、箱体材质要求：SUS304。
	1
	台
	[image: image43.png]



	工业

	49
	商用分体水槽净食机
	1000*700*1100
	1、采用按键式控制盒控制，操作快捷；
2、SUS304不锈钢材质，整机防水，耐腐蚀，低噪音，高寿命；
3、产品额定功率电压260W/AC220V；
4、活氧发生器采用钛发生管，低衰减；
5、净化器采用移动式圆盘净化装置；
6、气泵采用直流无刷电机，低噪音，高寿命；
7、微纳米活氧羟基技术三层净化技术，强力脱附，深度净化；
8、一键启动，采用高管溢流装置。
	1
	台
	[image: image1.png]



	工业

	50
	冷储藏间
	
	
	
	
	
	

	51
	四门高身雪柜
	双温
	1、内箱采用SUS304不锈钢板材
2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；
3、高效节能系统，导热好经久耐用
4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用
5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；
6、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好
7、温度：冷冻：-18~-15冷藏：-6~12                                     8、净容积≥860L                                                       9、能效等级：一级能效
	4
	台
	[image: image44.png]



	工业

	52
	洁具间
	
	
	
	
	
	

	53
	拖把池
	1000*500
	台面采用1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。配悬挂钩。
	1
	台
	[image: image45.png]



	工业

	54
	风味操作间
	
	
	
	
	
	

	55
	四门高身雪柜
	双温
	1、内箱采用SUS304不锈钢板材
2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；
3、高效节能系统，导热好经久耐用
4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用
5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；
6、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好
7、温度：冷冻：-18~-15冷藏：-6~12                                     8、净容积≥860L                                                       9、能效等级：一级能效
	2
	台
	[image: image46.png]



	工业

	56
	双头多功能煮面炉
	1300×800×800
	电源：380V/50Hz；
功率：12KW×2；
材质：SUS304不锈钢，台面厚度1.2MM，侧板厚度1.0MM，靠背厚度1.0MM，支管管材厚度1.0MM；
	1
	台
	[image: image47.png]



	工业

	57
	双星盆台
	1200*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	2
	台
	[image: image48.png]



	工业

	58
	双层工作台
	1500*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	4
	台
	[image: image49.png]



	工业

	59
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	4
	台
	[image: image50.png]



	工业

	60
	售卖间3（北）
	
	
	
	
	
	

	61
	感应龙头洗手池
	430*380*250/150
	SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM*配电子感应龙头。
	1
	台
	[image: image51.png]



	工业

	62
	干手机
	冷热型
	启动方式：红外感应;热风温度≥45℃;设备功率： 220v/1.2kw
	1
	台
	[image: image52.png]



	工业

	63
	四格保温售饭台
	1500*700*800
	面板采用SUS304/1.2mm不锈钢板制作，2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统，脚管采用不锈钢管，配可调节子弹脚，其中2台配冲孔板。
	3
	台
	[image: image53.png]



	工业

	64
	柜式保温售饭桶
	600*700*800
	1、台面板：1.2mmSUS304不锈钢板；2、推手φ32不锈钢圆管整体弯制成型；3、配可调温控开关，不锈钢电热管；4、设备功率≥2kw（220V）；5、配不锈钢桶连盖；6、配耐磨定、万向脚轮。
	2
	台
	[image: image54.png]



	工业

	65
	双层工作台
	900*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	2
	台
	[image: image55.png]



	工业

	66
	单星盆台
	700*750*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	1
	台
	[image: image56.png]



	工业

	67
	四层平板货架
	1200*500*1550
	面板采用SUS304,1.2mm不锈钢；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	1
	台
	[image: image57.png]



	工业

	68
	售卖间2（北）
	
	
	
	
	
	

	69
	单星盆台
	700*750*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	1
	台
	[image: image58.png]



	工业

	70
	双门消毒柜
	热风循环
	内壁：采用 1.0mm 厚SUS304不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用 0.8mm 厚304不锈钢板；                                                                                                                —双层保温结构，最高温度可达 125 度，自动烘干，配不锈钢重力脚；                                                                                                                                                          —另配：自动控温自动恒温和定时装置；                                                                                                                                                           —360度热风循环杀菌，不锈钢面板；
电压：220V，功率≥4.8KW；容积≥700L。
双门消毒柜通过GB17988-2008标准二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4；双门消毒柜符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值≥5。
	2
	台
	[image: image59.png]



	工业

	71
	单通工作台
	1500*750*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配调节脚。支撑管采用40不锈钢管配可活动脚。
	1
	台
	[image: image60.png]



	工业

	72
	四格保温售饭台
	1500*700*800
	面板采用SUS304/1.2mm不锈钢板制作，2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统，脚管采用不锈钢管，配可调节子弹脚（其中3台配冲孔板）。
	4
	台
	[image: image61.png]



	工业

	73
	五格保温售饭台
	1800*700*800
	面板采用SUS304/1.2mm不锈钢板制作，2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统，脚管采用不锈钢管，配可调节子弹脚（配冲孔板）。
	2
	台
	[image: image62.png]



	工业

	74
	双层工作台
	1800*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	2
	台
	[image: image63.png]



	工业

	75
	双层工作台
	1500*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	2
	台
	[image: image64.png]



	工业

	76
	柜式保温售饭桶
	600*700*800
	1、台面板：1.2mmSUS304不锈钢板；2、推手φ32不锈钢圆管整体弯制成型；3、配可调温控开关，不锈钢电热管；4、设备功率≥2kw（220V）；5、配不锈钢桶连盖；6、配耐磨定、万向脚轮。
	2
	台
	[image: image65.png]



	工业

	77
	智能留样柜
	950*750*1660
	温度范围≤8℃，产品要求:
1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板，面板 0.8mm；
2、使用全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器，蒸发器铜管外部增加电镀涂层防护；配备数显电子温控，控制精度更高；门框内部的高效防露加热丝，防止门框结露、滴水；高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计；增加箱体消杀功能；
 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；产品能在 43℃的环境温度下正常工作
软件说明：
1、可离线使用； 具备人脸识别、密码录入多种登录方式； 
2、可自主录入留样菜品，自动保留记录； 可按照 48 小时自动提醒留样食品到期； 
3、配备电子锁控系统，防止无关人员打开留样柜；分权限管理，按照管理员和操作员不同权限分级管理；
4、留样样品一键拍照，自动存储留样样品照片；留样标签一键打印，随留样样品打印留样标签，方便信息追溯；设备留样记录及使用记录自动存储，可通过 USB 导出。
▲投标文件中提供所投产品的不锈钢依据GB/T10125-2021对产品的不锈钢板材进行沉降盐液浓度：（50±5）gLNaCI，沉降盐液PH值（25±2）℃：6.5~7.2样品放置室内自然干燥0.5~1.0小时用低于40°水冲洗干净表面沉积物外观等级参照GB/T6461-2002评定为10级及符合GB/T26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告。
	1
	台
	[image: image66.png]



	工业

	78
	四层平板货架
	1200*500*1550
	面板采用SUS304,1.2mm不锈钢；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	4
	台
	[image: image67.png]



	工业

	79
	主副食库/验货区/更衣间/办公室（北）
	
	
	
	
	
	

	80
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	10
	台
	[image: image68.png]



	工业

	81
	四层平板货架
	1200*500*1550
	面板采用SUS304,1.2mm不锈钢；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	4
	台
	[image: image69.png]



	工业

	82
	平板车
	900*600*900
	推把手采用Φ32*1.2mm不锈钢制造；配耐磨重磅脚轮。
	2
	台
	[image: image70.png]



	工业

	83
	地架
	1200*500*300
	采用不锈钢制作；立柱50×50δ1.5mm不锈钢管；层架横格支撑架1.2mm不锈钢矩形管。拍档采用1.2mm不锈钢矩形管焊接成形。
	6
	台
	[image: image71.png]



	工业

	84
	感应龙头洗手池
	430*380*250/150
	SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM*配电子感应龙头。
	2
	台
	[image: image72.png]



	工业

	85
	干手机
	冷热型
	启动方式：红外感应;热风温度：45℃;设备功率： 220v/1.2kw。
	2
	台
	[image: image73.png]



	工业

	86
	六门更衣柜
	900*420*1800
	主体：采用冷轧钢板制作，厚度1mm。
	6
	台
	[image: image74.png]



	工业

	87
	双层工作台
	1200*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	1
	台
	[image: image75.png]



	工业

	88
	单星盆台
	700*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	1
	台
	[image: image76.png]



	工业

	89
	文件柜
	850*390*1800
	主体：采用喷塑冷轧钢板制作，厚度1mm；
	2
	台
	[image: image77.png]



	工业

	90
	农药检测仪
	12个检测通道
	1、仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。
2、检测通道：≥12个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。
3、显示方式：≥7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。
4、配备新一代嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，检测完成可自动打印检测报告和二维码。
5、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警；可检测项目有：食品添加剂、有毒有害物质、果蔬农药残留、病害肉类诊断、重金属含量分析、饮品含量分析、调味品成分分析、食用色素检测、食用油脂检测。
	1
	台
	[image: image78.png]



	工业

	91
	排烟及新风系统（北）
	
	
	
	
	
	

	92
	不锈钢排烟罩
	12000*1300*550
	采用SUS304不锈钢制作；面板厚1.0mm不锈钢加强处理，配炉灶，用于集油烟；配不锈钢滤油网、接油盒。
	1
	组
	[image: image79.png]



	工业

	93
	不锈钢排气罩
	4500*1100*550
	采用SUS304不锈钢制作；面板厚1.0mm不锈钢加强处理；
	1
	组
	[image: image80.png]



	工业

	94
	静电复合式集烟罩油烟净化一体设备
	2600*1200*1035
	1、外壳采用304不锈钢板材制作，净化芯体采用SUS304不锈钢板材自动成型制作；
2、净化芯体采用板式结构电场，电场采用双面锯齿双高压+低压复合式放电技术，耐压值不低于30000V，材质为不锈钢。
3、利用阴极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟、黑烟、油雾粒子，使粒子带电，再利用电场的作用，使带电粒子被阳极所吸附，以达到清除、净化油烟的目的，排烟口可目测无烟。                    
▲4、所投产品符合HJ/T 62-2001，额定风量下油烟排放浓度≤0.2mg/m3，电场极板间距≥22mm，设备本体阻力≤30Pa，电场荷电区和吸附区材质为 430 不锈钢材质，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告。
	1
	台
	[image: image81.png]



	工业

	95
	静电复合式集烟罩油烟净化一体设备
	2000*1200*1035
	1、外壳采用304不锈钢板材制作，净化芯体采用SUS304不锈钢板材自动成型制作；
2、净化芯体采用板式结构电场，电场采用双面锯齿双高压+低压复合式放电技术，耐压值不低于30000V，材质为不锈钢。
3、利用阴极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟、黑烟、油雾粒子，使粒子带电，再利用电场的作用，使带电粒子被阳极所吸附，以达到清除、净化油烟的目的，排烟口可目测无烟。                    
4、所投产品符合HJ/T 62-2001，额定风量下油烟排放浓度≤0.2mg/m3，电场极板间距≥22mm，设备本体阻力≤30Pa，电场荷电区和吸附区材质为 430 不锈钢材质；
	4
	台
	[image: image82.png]



	工业

	96
	柜式低噪音离心通风机
	35000风量
	1、柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装。
2、风机叶轮采用多翼式。
3、柜体设大尺寸检修门，检修门采用活动锁扣紧固。
4、外接注油孔，左右设检修门。
▲所投风机能源效率达1级能效标准，产品检测和判定依据 GB19761-2020 及GB/T1236-2017，且风机能源效率值不低于85%的检测报告，所检项目为合格，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告。
▲所投风机产品防爆标志为Ex db II CT4 Gb，产品依据标准为GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021。
	1
	台
	[image: image83.png]



	工业

	97
	柜式低噪音离心通风机（新风吊装）
	15000风量
	1、柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装。
2、风机叶轮采用多翼式。
3、柜体设大尺寸检修门，检修门采用活动锁扣紧固。
4、外接注油孔，左右设检修门。
	2
	台
	[image: image84.png]



	工业

	98
	静电式油烟净化器
	35000风量
	
外壳采用1.2mm厚冷扎钢板，防尘防水。
数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息：
具有强大的保护功能：高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护；
▲所投油烟净化器符合HJ/T 62-2001，额定风量下（修正后）净化率≥98%，极板厚度≥0.5mm，极板间距≥22.5mm，电场材质为430不锈钢，且单个电源功率≥500W。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告。
	1
	台
	[image: image85.png]



	工业

	99
	不锈钢风管
	配风机
	采用不锈钢制作，厚度1.0mm，含配件。
	480
	㎡
	[image: image86.png]



	工业

	100
	鲜风百叶（垂直安装）
	配风管
	采用不锈钢制作；板材1.0mm
	5
	台
	[image: image87.png]



	工业

	101
	防火阀
	配风管
	依据管道口径尺寸制作，加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理。
	1
	台
	[image: image88.png]



	工业

	102
	风机启动电箱
	配风机
	配电机缺相过载保护装置。
	3
	台
	[image: image89.png]



	工业

	103
	厨房（南）
	
	
	
	
	
	

	104
	烹饪间、蒸煮间（南）
	
	
	
	
	
	

	105
	炉拼台
	400*1200*800/450
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作；台面下加不锈钢加强筋采用厚度1.2mm不锈钢板制，立柱：采用直径38不锈钢圆管制作；配不锈钢子弹调节脚。
	4
	台
	[image: image90.png]



	工业

	106
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	5
	台
	[image: image91.png]



	工业

	107
	双星盆台
	1500*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	1
	台
	[image: image92.png]



	工业

	108
	四门高身雪柜
	双温
	1、内箱采用SUS304不锈钢板材
2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；
3、高效节能系统，导热好经久耐用
4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用
5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；
6、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好
7、温度：冷冻：-18~-15冷藏：-6~12                                     8、净容积≥860L                                                       9、能效等级：一级能效
	2
	台
	[image: image93.png]



	工业

	109
	炊用燃气大锅灶
	2000*1200*800/450
	1、采用SUS304不锈钢板材制作，台面厚度1.2mm，侧板、前面板、后背板厚度1.0mm；
2、炉体采用优质镀锌角钢框架；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚； 
3、炉膛：炉膛辅设 1600 度以上的耐火材料，配备加重铸铁翻边铁锅；
4、高效节能燃烧器：采用微耗静音燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达1400°C以上，火力猛，受热均匀； 
5、配高速风机，产品节能、高效；风机前置，便于后期维修更换；
6、配置熄火保护装置，一键启动，操作简单方便，使用安全；
7、精铸铝合金烟帽，实用，美观；
8、防倾斜水龙头座，操作方便实用；
9、推拉式风阀，便于厨师操作。
	3
	台
	[image: image94.png]==




	工业

	110
	中餐燃气炒菜灶
	1000*1200*800/450
	1、采用SUS304不锈钢板材制作台面厚度1.2mm，侧板、前面板、后背板厚度1.0mm，灶面一体折弯成型；
2、炉体采用优质 40*40mm 角钢框架，防锈处理；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚； 
3、炉膛：采用耐高温耐火砖，炉膛辅设 1600 度以上的耐火材料；
4、高效节能燃烧器：采用铸铁燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达1400°C以上，火力猛，受热均匀； 
5、配高速风机，产品节能、高效；使用推拉式风阀，便于厨师调节风量大小；
6、配置电子点火熄火保护装置；
7、精铸铝合金烟帽；
8、防倾斜水龙头座。
	1
	台
	[image: image95.png]



	工业

	111
	炉背封钢
	L9500
	面板采用304不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM
	1
	项
	
	工业

	112
	双层餐车
	1040*500*930
	面板采用SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM ；配可活动脚。
	2
	台
	[image: image96.png]



	工业

	113
	燃气蒸箱
	24盘
	1、柜体水箱底和换热器、铰链均使用 SUS304 不锈钢，抗腐蚀性强经久耐用，燃烧室外壳采用拉伸工艺增大了板材强度和美观性自吸式烟道设计避免回火，耐高温多气囊硅胶门封气密性强保温效果增加熄火自动断气，安全有保障移动式一体燃烧器可简单抽出维修方便。
2、高密度树脂保温材料，防止热量散失；SUS304不锈钢蒸饭盘厚度≥1.2mm， 抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管；热负荷≥22KW。
3、缺水保护，自动进水功能，可实现全自动控制，配备熄火保护装置。
	3
	台
	[image: image97.png]



	工业

	114
	可倾式汤锅
	200L
	1、采用SUS304不锈钢板材制作；
2、锅体采用SUS304材质锅；
3、配置安全锁装置；
4、锅体旋转可倾、出料；
5、配置熄火保护装置，操作简单方便，使用安全。
	1
	台
	[image: image98.png]



	工业

	115
	双层工作台
	1500*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	5
	台
	[image: image99.png]



	工业

	116
	冲地龙头
	10米
	外形尺寸∶ L=10m土5%
壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
中心轴为硬度高不易磨损的不锈钢; 
锰钢弹簧;
10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
接水口口径为1/2"外螺纹。
	1
	台
	[image: image100.png]



	工业

	117
	灭火系统
	双瓶
	1、灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。
2、该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。
3、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：640mm*610mm*225mm。
4、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀，灭火时间：≤1.8s；双瓶充装质量≥13kg*2；药剂保质期：有效期不少于3年。
	1
	台
	[image: image101.png]



	工业

	118
	面点间（南）
	
	
	
	
	
	

	119
	三层六盘焗炉
	1240*835
*1535
	1.三层六盘电烤箱，功率≥21千瓦。
2.采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀。
3.黑色钛金拉丝板，品质保证，全玻璃炉门带大视窗设计配有照明灯，可随时了解烘烤情况。
4.全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。
5.数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等。
	1
	台
	[image: image102.png]



	工业

	120
	单星盆台
	700*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	1
	台
	[image: image103.png]



	工业

	121
	木面工作台
	1800*800*800
	SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM,配可活动脚*下层带格栅*台面配实木案板，厚度≥15mm。
	2
	台
	[image: image104.png]



	工业

	122
	面粉车
	500*500*500
	采用1.2mmSUS304不锈钢板制作,四角加装耐磨万向轮。
	2
	台
	[image: image105.png]



	工业

	123
	电饼铛
	650*790*900
	1.整体采用不锈钢制作，锅体为SUS304不锈钢 2.大面积封闭加热，自动恒温3.迅速升温，温度误差小4.锅体处理通过氮化，健康无涂层5.功率≥5kw/220/380v。
	2
	台
	[image: image106.png]



	工业

	124
	全自动压面机
	1200*630*1070
	1、适用于面食加工，揉压各种酥、韧性面团，只需将面团放置下输送带上，开机后自动输送、揉、压、折叠等工序，无需人工操作。
2、最大压面宽度：350mm；
3、压面厚度：5-25mm；
4、功率：≥2.2KW；
5、外壳不锈钢，SUS304轧辊
6、接触食品部件为SUS304不锈钢或符合食品卫生材料生产部件。
	1
	台
	[image: image107.png]



	工业

	125
	和面机
	400KG/h
	1、和面量：≥50KG/次；
2、浆叶式搅拌器，全钢，SUS304不锈钢搅拌器；
3、功率：380v/≥2kw。
	1
	台
	[image: image108.png]



	工业

	126
	搅拌机
	20L
	优质不锈钢制造；
机内凡接触食物的零部件，均采用SUS304不锈钢制造，功率≥1.1KW 380V/220V。
	1
	台
	[image: image109.png]



	工业

	127
	四门高身雪柜
	双温
	1、内箱采用SUS304不锈钢板材
2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；
3、高效节能系统，导热好经久耐用
4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用
5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；
6、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好
7、温度：冷冻：-18~-15冷藏：-6~12                                     8、净容积≥860L                                                       9、能效等级：一级能效
	1
	台
	[image: image110.png]



	工业

	128
	拼盘车
	530*520*1800
	SUS304不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2MM，配可活动脚（含盘：材质SUS304）。
	1
	台
	[image: image111.png]



	工业

	129
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	1
	台
	[image: image112.png]



	工业

	130
	荤素加工间（南）
	
	
	
	
	
	

	131
	开水器连底座
	9KW
	采用SUS304不锈钢制作，水箱为SUS304不锈钢冷轧板制造，自动机械延时进水控制，保障使用100%开水，整体灌注聚氨酯发泡层，全自动控制，具备缺水断电、防干烧保护系统；设备功率：9kW/380V；容量≥60L。
	1
	台
	[image: image113.png]



	工业

	132
	冲地龙头
	10米
	外形尺寸∶ L=10m土5%
壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
中心轴为硬度高不易磨损的不锈钢; 
锰钢弹簧;
10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
接水口口径为1/2"外螺纹。
	1
	台
	[image: image114.png]



	工业

	133
	双层工作台
	1500*800*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	4
	台
	[image: image115.png]1l




	工业

	134
	多功能切菜机
	300-800kg/h
	电压:380（V）功率:3（kw）适用范围：1、将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状;  叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。适合食品加工业者配合自动化生产线。2、变频控制，操作简易，可切成 1-60 毫米的段。3、刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。4、机器为SUS304不锈钢材质。
	1
	台
	[image: image116.png]



	工业

	135
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	4
	台
	[image: image117.png]



	工业

	136
	大单星盆台
	1000*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	7
	台
	[image: image118.png]



	工业

	137
	玻璃门消毒刀箱
	535*135*645
	1、电压：220V，功率≥15W
2、外壳：全不锈钢结构设计,采用SUS304不锈钢制造，厚度≥1.0mm。
3、门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁。
4、内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁。
5、消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果，消毒时间：120分钟消毒时间掣。
6、安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒，安全可靠。
	2
	台
	[image: image119.png]



	工业

	138
	毛刷去皮机
	300kg/h
	1.凹凸球型毛刷辊，杜绝清洗去皮死角。
2.透视窗，工作进程一目了然。
3.整机不锈钢设计，方便清洁。
	1
	台
	[image: image120.png]\=




	工业

	139
	绞切肉机
	300kg/h
	1.一机两用，绞肉+切肉。2.结构紧凑，性能可靠。3.生产效率高，操作简便。4.设备功率≥1.5KW/380V。5、箱体材质要求：SUS304。
	1
	台
	[image: image121.png]



	工业

	140
	商用分体水槽净食机
	1000*700*1100
	1、采用按键式控制盒控制，操作快捷；
2、SUS304不锈钢材质，整机防水，耐腐蚀，低噪音，高寿命；
3、产品额定功率电压260W/AC220V；
4、活氧发生器采用钛发生管，低衰减；
5、净化器采用移动式圆盘净化装置；
6、气泵采用直流无刷电机，低噪音，高寿命；
7、微纳米活氧羟基技术三层净化技术，强力脱附，深度净化；
8、一键启动，采用高管溢流装置；
▲9、所投商用净食机黄曲霉 bio-52168平均灭杀率不低于99.5%，所投商用净食机金黄色葡萄球菌ATCC 6538平均灭杀率不低于99.5%；所投商用净食机净化后自来水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于0.30mg/L，所投商用净食机净化后纯净水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于0.01mg/L；所投商用净食机菠菜中毒死蜱去除率不低于99%，菠菜中乐果去除率不低于99%，菠菜中敌敌畏去除率不低于99%；所投商用净食机净化过的猪肉各类氨基酸含量不低于净化前对应氨基酸含量的95%，净化过的苹果维生素B2含量不低于净化前维生素含量的92%，净化过的猪肉蛋白质含量不低于净化前蛋白质含量；所投商用净食机净化的样品中臭氧浓度不高于1.62 mg/L，不低于0.22mg/L（提供第三方检测（验）机构出具的具有CMA或CNAS 标识证明材料复印件）。
	1
	台
	[image: image122.png]=t




	工业

	141
	冷储藏间
	
	
	
	
	
	

	142
	四门高身雪柜
	双温
	1、内箱采用SUS304不锈钢板材
2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；
3、高效节能系统，导热好经久耐用
4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用
5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；
6、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好
7、温度：冷冻：-18~-15冷藏：-6~12                                     8、净容积≥860L                                                       9、能效等级：一级能效
	5
	台
	[image: image123.png]



	工业

	143
	洁具间
	
	
	
	
	
	

	144
	拖把池
	1000*500
	台面采用1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。配悬挂钩。
	1
	台
	[image: image124.png]



	工业

	145
	风味操作间
	
	
	
	
	
	

	146
	四门高身雪柜
	双温
	1、内箱采用SUS304不锈钢板材
2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；
3、高效节能系统，导热好经久耐用
4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用
5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；
6、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好
7、温度：冷冻：-18~-15冷藏：-6~12                                     8、净容积≥860L                                                       9、能效等级：一级能效
▲在投标文件中提供所投产品的蒸发器铜管经GB/T17791-2017检验(测)其外径实测结果大于(9.40mm)、壁厚实测应大于(0.58mm)符合标准要求，（提供第三方检测机构出具的带有CMA或 CNAS 标识的报告)。
	2
	台
	[image: image125.png]



	工业

	147
	双头多功能煮面炉
	1300×800×800
	电源：380V/50Hz；
功率：12KW×2；
材质：SUS304不锈钢，台面厚度1.2MM，侧板厚度1.0MM，靠背厚度1.0MM，支管管材厚度1.0MM；
	1
	台
	[image: image126.png]



	工业

	148
	双星盆台
	1200*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	2
	台
	[image: image127.png]



	工业

	149
	双层工作台
	1500*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	2
	台
	[image: image128.png]



	工业

	150
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	2
	台
	[image: image129.png]



	工业

	151
	主副食库/验货区/更衣间/办公室（南）
	
	
	
	
	
	

	152
	四层货架
	1200*500*1550
	采用SUS304不锈钢制作，1.2mm厚加排档；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	10
	台
	[image: image130.png]



	工业

	153
	四层平板货架
	1200*500*1550
	面板采用SUS304,1.2mm不锈钢；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	4
	台
	[image: image131.png]



	工业

	154
	平板车
	900*600*900
	推把手采用Φ32*1.2mm不锈钢制造；配耐磨重磅脚轮。
	2
	台
	[image: image132.png]



	工业

	155
	地架
	1200*500*300
	采用不锈钢制作；立柱50×50δ1.5mm不锈钢管；层架横格支撑架1.2mm不锈钢矩形管。拍档采用1.2mm不锈钢矩形管焊接成形。
	6
	台
	[image: image133.png]



	工业

	156
	感应龙头洗手池
	430*380*250/150
	SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM*配电子感应龙头。
	2
	台
	[image: image134.png]



	工业

	157
	干手机
	冷热型
	启动方式：红外感应;热风温度：45℃;设备功率： 220v/1.2kw。
	2
	台
	[image: image135.png]



	工业

	158
	六门更衣柜
	900*420*1800
	主体：采用冷轧钢板制作，厚度1mm。
	6
	台
	[image: image136.png]



	工业

	159
	双层工作台
	1200*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	1
	台
	[image: image137.png]



	工业

	160
	单星盆台
	700*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	1
	台
	[image: image138.png]



	工业

	161
	文件柜
	850*390*1800
	主体：采用喷塑冷轧钢板制作，厚度1mm。
	2
	台
	[image: image139.png]



	工业

	162
	农药检测仪
	12个检测通道
	
1、仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。
2、检测通道：≥12个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。
3、显示方式：≥7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。
4、配备新一代嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，检测完成可自动打印检测报告和二维码。
5、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警；可检测项目有：食品添加剂、有毒有害物质、果蔬农药残留、病害肉类诊断、重金属含量分析、饮品含量分析、调味品成分分析、食用色素检测、食用油脂检测。
	1
	台
	[image: image140.png]



	工业

	163
	售卖间1（南）
	
	
	
	
	
	

	164
	单星盆台
	700*750*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	1
	台
	[image: image141.png]



	工业

	165
	感应龙头洗手池
	430*380*250/150
	SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM*配电子感应龙头。
	1
	台
	[image: image142.png]



	工业

	166
	干手机
	冷热型
	启动方式：红外感应;热风温度：45℃;设备功率： 220v/1.2kw
	1
	台
	[image: image143.png]



	工业

	167
	双门消毒柜
	热风循环
	内壁：采用 1.0mm 厚SUS304不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用 0.8mm 厚304不锈钢板；                                                                                                                —双层保温结构，最高温度可达 125 度，自动烘干，配不锈钢重力脚；                                                                                                                                                          —另配：自动控温自动恒温和定时装置；                                                                                                                                                           —360度热风循环杀菌，不锈钢面板；
电压：220V，功率≥4.8KW；容积≥700L。
双门消毒柜通过GB17988-2008标准二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4；双门消毒柜符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值≥5。
	2
	台
	[image: image144.png]



	工业

	168
	单通工作台
	1500*750*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配调节脚。支撑管采用40不锈钢管配可活动脚。
	1
	台
	[image: image145.png]



	工业

	169
	四格保温售饭台
	1500*700*800
	面板采用SUS304/1.2mm不锈钢板制作，2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统，脚管采用不锈钢管，配可调节子弹脚（其中3台配冲孔板）。
	8
	台
	[image: image146.png]



	工业

	170
	柜式保温售饭桶
	600*700*800
	1、台面板：1.2mmSUS304不锈钢板；2、推手φ32不锈钢圆管整体弯制成型；3、配可调温控开关，不锈钢电热管；4、设备功率≥2kw（220V）；5、配不锈钢桶连盖；6、配耐磨定、万向脚轮。
	4
	台
	[image: image147.png]



	工业

	171
	五格保温售饭台
	1800*700*800
	面板采用SUS304/1.2mm不锈钢板制作，2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统，脚管采用不锈钢管，配可调节子弹脚（配冲孔板）
	2
	台
	[image: image148.png]



	工业

	172
	双层工作台
	1800*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	2
	台
	[image: image149.png]



	工业

	173
	双层工作台
	1800*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	4
	台
	[image: image150.png]



	工业

	174
	智能留样柜
	950*750*1660
	温度范围≤8℃，产品要求:
1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板，面板 0.8mm；
2、使用全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器，蒸发器铜管外部增加电镀涂层防护；配备数显电子温控，控制精度更高；门框内部的高效防露加热丝，防止门框结露、滴水；高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计；增加箱体消杀功能；
 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；产品能在 43℃的环境温度下正常工作
软件说明：
1、可离线使用； 具备人脸识别、密码录入多种登录方式； 
2、可自主录入留样菜品，自动保留记录； 可按照 48 小时自动提醒留样食品到期； 
3、配备电子锁控系统，防止无关人员打开留样柜；分权限管理，按照管理员和操作员不同权限分级管理；
4、留样样品一键拍照，自动存储留样样品照片；留样标签一键打印，随留样样品打印留样标签，方便信息追溯；设备留样记录及使用记录自动存储，可通过 USB 导出。
	1
	台
	[image: image151.png]



	工业

	175
	四层平板货架
	1200*500*1550
	面板采用SUS304,1.2mm不锈钢；配圆柱φ38不锈钢管配4套子弹调节脚。
	3
	台
	[image: image152.png]



	工业

	176
	洗碗间碟具间（南）
	
	
	
	
	
	

	177
	大单星盆台
	1000*700*800/150
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，洗盆1.2mm，立柱为Φ38不锈钢管,配调节脚。
	6
	台
	[image: image153.png]



	工业

	178
	洗碗机
	2500×908×1630
	每小时洗涤量≥4500碟/小时
电压220/380V 
功率≥50KW
清洗温度≥55℃   喷淋温度≥85℃
清洗箱容量≥97L   耗水量：≤350L/小时   
出口区末端配置急停开关，当洗涤完毕的餐具触碰急停开关后，机器传送带和漂洗停止运行。
可拆卸大容量自冲式不锈钢过滤盘和大型深过滤篮洗涤缸配备排水管，具有自动溢流功能，且有开关保护。
出入口两端可打开，易于日常清洁。
内凹槽清洗喷嘴设计，形成强力水幕布懑清洗室，洗涤效果稳定高效。
操作面板上有2档速度选择按钮，方便调整机器洗涤速度。
	1
	台
	[image: image154.png]



	工业

	179
	链板式传送带
	9000*600×900
	1、功率参数：整机功率≤750W（220V/50Hz）；
2、规格尺寸：整体尺寸≥600×900mm（宽×高），长度定制；
3、转角尺寸：整体尺寸≥900×900×930mm，90°转角；
4、整机材质：SUS304不锈钢和紧固件；
5、链板材质：链板宽度≥300mm，食品级高韧性POM链板，确保食品安全；
6、结构特点：两侧可开合卡扣转轴活动翻板，操作端两侧对开门设计，可随时打开，操作维护简单便捷；
7、性能特点：上下轨道两侧装有耐磨垫条支撑链板，防止直接摩擦钢板，入口端可适时调节链板松紧度；
8、排水特点：链板底部全通式V型回水槽，直连操作端排污口，防止垃圾污水落地，可直接冲水清洗；
9、传送速度：电箱内置无极变频调速器，调速6-15m/min；
10、电控系统：出口端立式上锁电源控制箱，机械式电子按钮，高亮指示灯显示；                     
11、安全保护：电箱面置暂停保护开关，电机搭配行程开关，卡机即停。
	1
	台
	[image: image155.png]



	工业

	180
	气泡清洗机
	1200×840×850
	电压220/380V 
功率≥14KW
采用SUS304不锈钢板制作。
整机采用电加热方式。
	1
	台
	[image: image156.png]



	工业

	181
	冲地龙头
	10米
	外形尺寸∶ L=10m土5%
壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
中心轴为硬度高不易磨损的不锈钢; 
锰钢弹簧;
10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
接水口口径为1/2"外螺纹。
	1
	台
	[image: image157.png]



	工业

	182
	双门消毒柜
	热风循环
	内壁：采用 1.0mm 厚SUS304不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用 0.8mm 厚304不锈钢板；                                                                                                                —双层保温结构，最高温度可达 125 度，自动烘干，配不锈钢重力脚；                                                                                                                                                          —另配：自动控温自动恒温和定时装置；                                                                                                                                                           —360度热风循环杀菌，不锈钢面板；
电压：220V，功率≥4.8KW；容积≥700L。
双门消毒柜通过GB17988-2008标准二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4；双门消毒柜符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值≥5。
	2
	台
	[image: image158.png]



	工业

	183
	开水器连底座
	9KW
	采用SUS304不锈钢制作，水箱为SUS304不锈钢冷轧板制造，自动机械延时进水控制，保障使用100%开水，整体灌注聚氨酯发泡层，全自动控制，具备缺水断电、防干烧保护系统；设备功率：9kW/380V；容量≥60L。
	1
	台
	[image: image159.png]



	工业

	184
	四门碗柜
	1200*500*1800
	面板采用SUS304不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM，配可活动脚。
	4
	台
	[image: image160.png]



	工业

	185
	单孔收餐台
	1000*700*800/100
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；立柱：φ50不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。
	1
	台
	[image: image161.png]



	工业

	186
	排烟及新风系统（南）
	
	
	
	
	
	

	187
	不锈钢排烟罩
	9300*1300*550
	采用SUS304不锈钢制作；面板厚1.0mm不锈钢加强处理，配炉灶，用于集油烟；配不锈钢滤油网、接油盒。
	1
	组
	[image: image162.png]



	工业

	188
	不锈钢排气罩
	4500*1100*550
	采用SUS304不锈钢制作；面板厚1.0mm不锈钢加强处理。
	1
	组
	[image: image163.png]



	工业

	189
	静电复合式集烟罩油烟净化一体设备
	2600*1200*1035
	1、外壳采用304不锈钢板材制作，净化芯体采用SUS304不锈钢板材自动成型制作；
2、净化芯体采用板式结构电场，电场采用双面锯齿双高压+低压复合式放电技术，耐压值不低于30000V，材质为不锈钢。
3、利用阴极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟、黑烟、油雾粒子，使粒子带电，再利用电场的作用，使带电粒子被阳极所吸附，以达到清除、净化油烟的目的，排烟口可目测无烟。                    
4、所投产品符合HJ/T 62-2001，额定风量下油烟排放浓度≤0.2mg/m3，电场极板间距≥22mm，设备本体阻力≤30Pa，电场荷电区和吸附区材质为 430 不锈钢材质。
	1
	台
	[image: image164.png]



	工业

	190
	静电复合式集烟罩油烟净化一体设备
	2000*1200*1035
	1、外壳采用304不锈钢板材制作，净化芯体采用SUS304不锈钢板材自动成型制作；
2、净化芯体采用板式结构电场，电场采用双面锯齿双高压+低压复合式放电技术，耐压值不低于30000V，材质为不锈钢。
3、利用阴极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟、黑烟、油雾粒子，使粒子带电，再利用电场的作用，使带电粒子被阳极所吸附，以达到清除、净化油烟的目的，排烟口可目测无烟。                    
4、所投产品符合HJ/T 62-2001，额定风量下油烟排放浓度≤0.2mg/m3，电场极板间距≥22mm，设备本体阻力≤30Pa，电场荷电区和吸附区材质为 430 不锈钢材质。
	4
	台
	[image: image165.png]



	工业

	191
	柜式低噪音离心通风机
	25000风量
	1、柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装。
2、风机叶轮采用多翼式。
3、柜体设大尺寸检修门，检修门采用活动锁扣紧固。
4、外接注油孔，左右设检修门。
	1
	台
	[image: image166.png]



	工业

	192
	柜式低噪音离心通风机（新风吊装）
	15000风量
	1、柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装。
2、风机叶轮采用多翼式。
3、柜体设大尺寸检修门，检修门采用活动锁扣紧固。
4、外接注油孔，左右设检修门。
	2
	台
	[image: image167.png]



	工业

	193
	静电式油烟净化器
	25000风量
	外壳采用1.2mm厚冷扎钢板，防尘防水。
数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息：
具有强大的保护功能：高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护；
所投油烟净化器符合HJ/T 62-2001，额定风量下（修正后）净化率≥98%，极板厚度≥0.5mm，极板间距≥22.5mm，电场材质为430不锈钢，且单个电源功率≥500W。
	1
	台
	[image: image168.png]



	工业

	194
	轴流风机
	6#
	电压：380v，功率：0.55kw。
	1
	台
	[image: image169.png]



	工业

	195
	不锈钢风管
	配风机
	采用不锈钢制作，厚度1.0mm，含配件。
	460
	㎡
	[image: image170.png]



	工业

	196
	鲜风百叶（垂直安装）
	配风管
	采用不锈钢制作；板材1.0mm。
	5
	台
	[image: image171.png]



	工业

	197
	防火阀
	配风管
	依据管道口径尺寸制作，加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理。
	1
	台
	[image: image172.png]



	工业

	198
	风机启动电箱
	配风机
	配电机缺相过载保护装置。
	4
	台
	[image: image173.png]



	工业

	199
	其他
	
	
	
	
	
	

	200
	风幕机
	1.2米
	采用双螺旋送风，有效减少气流损失，同时降低内阻噪音；纯铜电机风力强劲，可持续运行5000小时无故障；功率≥250w，电压：220v。
	3
	台
	[image: image174.png]



	工业

	201
	灭蝇灯
	16W
	光诱粘捕式，静音，无蚊虫掉落，确保食品安全，采用 ABS 材料，30W,双灯管。
	13
	台
	[image: image175.png]



	工业

	202
	紫外线杀菌灯
	20w
	采用长波段，厨房区域杀菌，功率：20W；电压：220V。
	35
	台
	[image: image176.png]



	工业

	203
	星盆龙头
	双温
	1.座台式安装，单孔双温；
2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理
3.配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4.开孔尺寸为 35mm ，接口为标准 4 分外螺纹。
	50
	个
	[image: image177.png]



	工业

	204
	防鼠板
	根据现场
	面板采用不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM。
	12
	个
	
	工业

	205
	双孔收餐台
	1400*700*800/100
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；立柱：φ50不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。
	6
	台
	[image: image178.png]



	工业

	206
	双层工作台
	1500*700*800
	台面采用SUS304/1.2mm不锈钢制作，板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；下层为排档或成品SUS304型材，立柱Φ38不锈钢圆管,配子弹调节脚。支撑管采用40不锈钢管。
	6
	台
	[image: image179.png]



	工业

	207
	柜式保温售饭桶
	600*700*800
	1、台面板：1.2mmSUS304不锈钢板；2、推手φ32不锈钢圆管整体弯制成型；3、配可调温控开关，不锈钢电热管；4、设备功率≥2kw（220V）；5、配不锈钢桶连盖；6、配耐磨定、万向脚轮。
	6
	台
	[image: image180.png]



	工业

	208
	物联智慧设备
	
	
	
	
	
	

	209
	数智厨房监控平台系统软件
	
	系统主机程序具备如下功能模块：
1、物联厨房一体化集中监管模块；
2、物联数据远程同步服务模块；
3、厨房AI视频离人关火系统模块；
4、厨具“无感售后”支持模块；
首界面4大模块：分别是安监、环境、烹饪、制冷:
5、安监反应AI摄像头计算的人员状态；
6、环境包括可燃气体的浓度与状态，烟机环境的状态；
7、烹饪模块包括电磁炉的状态与控制；
8、制冷模块具有设备状态的历史记录与分析 监管厨房相关设备的工作状态与数据，满足设定要求作出对应的联动控制；
▲9、数智厨房监控平台系统可以通过无线连接方式集中监控管理物联厨具设备。投标文件中提供数智厨房监控平台系统软件著作权证书或软件测试报告。
	2
	套
	
	软件和信息技术服务业

	210
	智慧厨房营运监管平台桌面端（集中控制程序）
	
	1、桌面端平台，智厨桌面端显示与控制；
2、平台首页包含项目列表、设备状态等；
3、项目列表里包含AI摄像头安监、消防监控、环境监测、烹饪设备监控等；
4、具有设备状态的历史记录与分析。展示厨房全部物联设备的工作状态与数据、显示项目列表、设备的运行情况以及近期设备故障和报警工况；
▲5、物联厨房设备的运行数据由厨房智控系统统一实时监测并上传服务器及云端进行大数据计算、分析与控制，并通过电脑桌面端软件实时管理。投标文件中提供数智厨房监控平台系统软件著作权证书或软件测试报告。
	2
	套
	
	软件和信息技术服务业

	211
	智慧厨房营运监管平台移动端
	
	1、移动端平台，智厨APP界面显示与控制；
2、可关联8大模块，分别为烹饪、抽排、消防、安监等；
3、关联各的设备的实时数据与状态，必要时作出相应的远程控制。监管厨房相关设备的工作状态与数据，配置远程设置与控制数据。
▲4、物联厨房设备的运行状态、故障告警、远程控制等功能可以通过手机端软件集中控制。投标文件中提供数智厨房监控平台系统软件著作权证书或软件测试报告。
	2
	套
	
	软件和信息技术服务业

	212
	物联数智厨房控制系统
	
	1、集成监控装置：含电源系统、计算单元、工业计算机、工业级物联收发等装置；
2、物联网：各设备通过物联网与智控主机进行数据交互，实现一个智控主机集中监管所有厨房设备；
3、数据实时转发：数据上传服务器及云端进行大数据计算、分析与控制；
4、实时监测：实时监测各设备数据变化；
5、海量历史数据记录：超10万条历史记录可查；
6、声光报警，现场声光报警指示；
7、自动控制、智能联动，根据设定的联动关系，达条件自动执行联动操作；
8、数据共享：多平台数据实时共享，厨房设备的实时状态和控制信息会同步展示在手机APP、智能平板、电脑桌面软件、后台中央大屏等媒体；
9、可根据客户需求实现特殊功能定制；
10、采用高品质电容屏、操控灵敏无死角、显示清晰、大角度178°可操作视野；
11、采用防腐防锈外壳材料，结构设计防水防尘，有良好的散热风道设计；
12、工作电压：220V 功耗：≤80W；
13、使用环境：温度-20℃~55℃，湿度≤93%RH；
14、显示方式：不小于10.1寸高清电容触摸屏，分辨率≥1280*800，采用图文界面显示，配备声音报警并可以手动关闭声音报警；
15、主机参数：主频≥2.0，内存8G，固态硬盘512G/16、报警方式：界面图文显示，声音报警
16、传输方式：无线通信（无须布线），最大连接大于等于32点位
17、界面扁平化布局，至少包含以下几大功能：安监（AI摄像头信息）、抽排、烹饪（电磁炉）、消防（灭火系统）；
18、安监功能包含参数：人员状态（有人时绿色、无人时红色），设备总数，设备位置，在线/脱机/报警/故障状态；
19、抽排功能包含：设备总数，设备位置，在线/脱机/报警/故障状态，启动状态，排风/照明/除油/清洗状态，颗粒物/油烟浓度/非甲烷总烃等排放指标；
20、烹饪功能包含：设备名称，设备位置，工作状态，功率，档位，故障详情，报警详情，在线/脱机/报警/故障状态信息；
21、消防功能包含：灭火系统：在线/脱机/报警/故障状态信息，设备总数，设备位置，设备状态；
	2
	套
	
	工业

	213
	物联高防护工业无线采集器
	
	1、通信稳定性强，可靠性高
2、传输速率：300 Mbps
3、智能信道分析，避障干扰
4、WEP安全机制，支持64/128/152 位WEP安全密码，传输速率：300 Mbps
使用环境：温度-10～75℃，相对湿度≤95％RH
存储环境：-25℃～＋85℃
电源电压：AC220V/50Hz
产品功耗：<5W
外形尺寸：119×95×25(mm)
安装方式：壁挂式
	2
	台
	
	工业

	214
	物联智能AI摄像头
	
	1、全彩摄像，支持全彩夜视；
2、清晰度≥4MP、有效距离≥20米；
3、数据上传进行AI计算；
4、监视所视区域安全；
5、夜间红外自动补光高清监视；
6、人员移动检测。工作电压：DC12V；
7、功    耗：≤ 5W；
8、使用环境：温度-20℃~55℃，湿度≤93%RH；
9、有效距离：20米；
10、夜视模式: 臻全彩夜视；
▲11、所投物联商厨系统具备AI摄像头实时智能联动厨房操作人员和炉灶设备，若人员异常离岗，集中监控系统可声光报警并主动关闭烹饪设备，并把报警信息同步推送到手机APP、智能平板、电脑桌面程序、后台中央大屏等媒体，投标文件中提供厨房视频监视与设备联动保护控制系统软件著作权证书或软件测试报告。
12、智控主机通电后，可在系统界面设置AI摄像头与炉灶的联动关系；
13、人离关火功能：智能AI摄像机实时监测人员状态（状态延时≤5秒）：有人时图标绿色，无人时图标红色。
	2
	台
	
	工业

	215
	物联燃气炉采集模块
	
	1、带数据采集、物联远程传输功能；
2、由厨房智控系统统一管控；
3、设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制软件；
4、设备故障可实时监测报警，推送给三位一体系统（手机APP、厨房智控主机、后台控制软件）；
5、联合厨房智慧摄像头，烹饪设备运行状态下长时间无人可自动关火关阀，报警并推送异常状态到三位一体系统（手机APP、智控主机、后端控制软件）；
6、设备全生命周期监管（设备定位，安装售后记录，使用年限，资产归属）；
传输速率：300 Mbps，                                                 7、该模块与相关燃气炉联动使用。
	16
	台
	
	工业

	216
	食堂智慧管理
	
	
	
	
	
	

	217
	智能电子秤
（AI版本+卡码脸+打印+蓄电池）
	390*850*1800mm
	功能参数：
1.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；
2.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；
3.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；
4.验货出入库：支持出入库时可对相应货品信息进行验收确认后出入库；
5.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入，支持质检报告拍照录入；
6.语音识别和提示：自动识别语音，通过语音快速查找货品；且支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；
▲7.支持AI识别货品，可自动识别蔬菜、水果、肉；支持卡码脸登录，用户可通过人脸识别、刷卡识别、扫码识别登录，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告。
设备参数
1.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，SUS304不锈钢秤盘；
2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；
3.显示屏：不小于15.6 英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于 1920*1080；
4.蓄电池：内置12V/7AH蓄电池,满电可工作不小于2小时；
5.外部接口：1个 USB扩展口、1个 RJ45、1个电源DC口；支持外接扫码枪；
6.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；
7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯。
	2
	台
	
	工业

	218
	采购和库存管理软件
	
	采购管理：支持采购询价管理、采购单管理、结算单管理、收货地址管理、供应商评价等，包括询价单的创建与决标、储备性采购和按需采购的新增、供应商结算单的增加、收货地址的维护等功能。库存操作：可支持出入库智能秤、手持PDA等硬件设备操作入库，通过这些设备与系统后台连接后可直接对于出、入库等数据进行便捷操作，无需操作人员手工记账、电脑键盘输入，提升日常操作效率。
	1
	套
	
	软件和信息技术服务业

	219
	系统服务器
	
	1.CPU：(4核以上)2324G/2224G；
2.内存：16G ECC及以上内存；
3.固态硬盘-SSD硬盘：500G*2；
4.控制器：RAID1；
5.网卡：1000M；
6.带宽≥50M；
	1
	套
	
	工业


说明：图片均为参考图，如货物需求中描述的技术参数及要求如与货物需求中提供的图片、设计效果图不一的，以货物需求中描述的技术参数及要求为准。
三、安装调试、质保及售后服务要求

1、包含但不限于包括厨房排油烟系统、厨房设备购置及安装等，具体范围如下：（1）厨房排油烟系统、餐厨设备供货及安装以及安装过程中涉及的墙体开孔、垃圾清运等；（2）合同履行过程中，厨房设备等其他内容均不予调整，所有的费用含在本次报价总价中，中标后合同履行过程中合同价不予调整；（3）设备安装过程中可根据采购人及运营单位提出的安装意见进行位置调整。
2、中标合同签订后供货前应满足《城镇燃气管理条例》、《安徽省城镇燃气管理条例》等相关规定中的售后服务要求，配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员，负责售后的安装、维修服务。产品质保期内，如若产品出现非人为因素的质量问题，中标人需要及时上门维修，必要时，经采购人同意后，替换新的合格产品。

3、验收：中标人应保证所有货物及部件均是全新的纯正物品，不得以废、旧材料制作。产品必须符合厨具行业设计要求。中标人应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同货物交付给采购人，交货时所有货物应完好无损、配件齐全，在安装过程中无损伤，否则视为不合格产品，采购人有权拒绝接收。

4、采购人对中标人交付的合同货物的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。中标人安装调试结束后，采购人安排采购人相关部门人员、使用单位与中标人进行合同货物的检验和验收或采购人邀请系统行业的专家、使用单位对合同货物的数量、质量进行共同验收。检测不合格所发生一切损失均由中标人承担。中标人应确保所供货物通过相关检测和验收，因检测不合格导致的停产、返工、拒绝验收等所产生的一切后果由中标人自行承担。

5、产品安装调试后，免费提供操作及讲解培训。
6、产品质保期内，中标人需要为采购人提供 7*24 小时售后维保服务，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知（含应急任务）4 小时内（含4小时）到达现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。保修期间的一切质量问题，更换部件及货物本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

7、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，采购人与中标人双方按照法律规定处理。

8、根据“市场监管总局关于对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证管理的公告（2024年第9号）”文件要求，若供应商供货时间为2025年7月1日以后，提供的商用燃气燃烧器具必须经过CCC认证并标注CCC认证标志。

四、报价要求

1、本项目报总价，投标报价应包含完成本项目所需的设备、软件、线材、管材、辅材、人工、机械、开洞及修补、装卸运输、安装调试、售后服务、税金和初步设计等发生的全部费用，中标后，采购人不再追加任何费用，请投标人自行考虑后谨慎报价。

2、本项目无总包配合费，如中标人与项目建设基建总包方之间发生水电配合费，由中标人与基建总包方自行协商解决。中标人在投标报价时应充分考虑此项因素，且不得以任何理由要求采购人承担。

3、设备安装过程中需做好成品保护，因设备运输、安装造成的拆改和破坏由中标人无条件恢复。
五、其他要求 
1、参数中涉及固定尺寸的允许误差±5%以内。
2、标“▲”技术条款为重要技术参数，作为评审加分项，详见技术资信评审评分表。标“▲”项以外的其他参数如有三项或三项以上不满足的，视为未实质性响应采购需求。在投标响应表中注明偏离情况，合同签订后将作为履约验收的依据。

3、采购人有权查验中标人投标文件中证明材料的真伪，中标人须在收到采购人通知后5个工作日内提供投标文件中证明材料原件，如发现虚假材料谋取中标，采购人有权解除合同，并上报政府采购监管部门进行处理。由此产生的责任与后果均由中标人承担。
